# 1、服务内容及频次

| 序号 | 消杀内容 | 消杀方式 | 消杀频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼠类消杀 | 常规消杀 | 全年24次 |
| 2 | 蚊蝇、蟑螂消杀 | 常规消杀 | 全年24次 |

其他服务：

a、每月制作消杀服务现场报告书(SR)，详细介绍当消杀服务情况

记录小区内四害密度情况及潜在威胁。

b、如遇到特别相关卫生部门检查，乙方响应应急消杀(需提前2-3日通知)。

c、制定消杀工作应急方案，应对可能出现的特殊情况。

- 2、服务质量标准

- 根据参考下列标准确定：

- 《病媒生物密度控制水平 鼠类》（GB/T27770-2011）

- 《病媒生物密度控制水平 蚊虫》（GB/T27771-2011）

- 《病媒生物密度控制水平 蝇类》（GB/T27772-2011）

- 《病媒生物密度控制水平 蜚蠊》（GB/T27773-2011）

- 《病媒生物密度监测方法 蚊虫》（GB/T23797-2009）

- 《病媒生物密度监测方法 蝇类》（GB/T23796-2009）

- 《病媒生物密度监测方法 鼠类》（GB/T23798-2009）

- 《病媒生物密度监测方法 蜚蠊》（GB/T23795-2009）

- ①灭鼠标准：

- 范围内每月进行一次粉迹检测，一夜阳性率≤1%，重点区域每月检测二次，每次阳性率≤1.5%；

- 鼠迹法检测每100㎡阳性率﹤2%；

- 实施灭鼠后，灭鼠率﹥90%，如果小于85%，要及时分析原因，变换灭鼠方法或更换毒饵。

- ②灭蟑标准:

- 对室内、室外蟑螂孳生地的投药覆盖率为100%；

- 房间内未孵化卵鞘率﹤2%，卵鞘平常查见率﹤2只/房；

- 密度大蠊平均查见数﹤3只/房，小蠊平均查见数﹤6只/房；

- 室外污、雨水井不超过﹤2%，密度﹤2只/个

- ③灭蚊标准：积水中三龄幼蚊和蛹阳性率不超过3%，目视无明显蚊虫在飞；

- 大型蚊虫孳生地为零，小型蚊虫孳生地﹤2%；

- 每次现场实施杀蚊后，蚊虫杀死率﹥90%；

- 日落后17：00-21：00叮在墙上的成虫少于2只。

- ④灭蝇标准：

- 室内蝇蛆孳生为零，室外活三龄幼虫检出率﹤2%；

- 室内苍蝇出现为零；

- 每次实施杀蝇后，杀蝇率﹥90%，密度小于1%。

- 服务期：三年（如发生不可抗力事件或医院搬迁则自动终止服务，已发生的服务费用按照服务总价进行折算）。

- 防治区域：

地 点

三院区

全科医师培训中心

大兴院区

二一路14号家属区

城后路358号家属区

小北街88号家属区